| - Дейност | - Прагова консумация на разтворители | - Норми за допустими емисии в отпадъчните газове | - Норми за неорганизирани емисии (% от вложените разтворители) |  | - Норми за общи емисии |  | - Примерни норми за общи емисии при прилагане на схема за намаляване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - тон/годишно | - (mg C/Nm3) | - Нови | - Действащи | - Нови | - Действащи |  |
| - Топъл ролен офсетов печат | - 15 – 25 >25 | - 100 20 | - 30 30 30 30 |  |  |  |  |
| - Дълбок печат за издания | - >25 | - 75 | - 10 15 |  |  |  | - 0,8 (0,6 нови) |
| - Други видове печат | - 15 – 25 > 25 > 30 | - 100 100 100 | - 25 25 20 20 20 20 |  |  |  | - 1,2 - 1,02 - 0,375 |
| - Почистване на повърхности | - 1 – 5 > 5 | - 20 20 | - 15 15 10 10 |  |  |  |  |
| - Друго почистване на повърхности4 | - 2 – 10 > 10 | - 75 75 | - 20 20 15 15 |  |  |  |  |
| - Боядисване на автомобили (< 15) и пребоядисване на автомобили | - > 0,5 | - 50 | - 25 25 |  |  |  | - 1,2 |
| - Нанасяне на покритие върху рулони | - > 25 | - 505 | - 5 10 |  |  |  | - 0,45 (0,3 за нови) |
| - Други покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил, тъкани, филм и хартия6 | - 5 – 15 > 15 | - 100 50/757 | - 20 20 20 20 |  |  |  | - 1,6 - 0,6 |
| - Покрития върху намотъчен проводник | - > 5 |  |  |  | - 10 g/kg8 5 g/kg |  |  |
| - Покритие на дървени повърхности | - 15 – 25 > 25 | - 100 50/757 | - 25 25 20 20 |  |  |  | - 1,6 - 1,0 |
| - Химическо чистене | - няма праг |  |  |  | - 20 g/kg (1) (2) (3) |  |  |
| - Импрегниране на дървесина | - > 25 | - 100 | - 45 45 |  | - 11 kg/m3 |  |  |
| - Финиширане на естествени кожи | - 10 – 25 > 25 |  |  |  | - 85 g/m2 - 75 g/m2 - 150 g/m2 9 |  |  |
| - Производство на обувки | - > 5 |  |  |  | - 25 g за чифт |  |  |
| - Ламиниране на дървесина и пластмаса | - > 5 |  |  |  | - 30 g/m2 |  |  |
| - Нанасяне на слепващи (лепливи) покрития | - 5 – 15 > 15 | - 5010 5010 | - 25 25 20 20 |  |  |  | - 1,2 - 1,0 |
| - Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила | - 100 – 1000 > 1000 | - 150 150 | - 5 5 3 3 |  | - 5% от вложения разтворител 3% от вложения разтворител |  |  |
| - Преработка на каучук | - > 15 | - 2010 | - 25 25 |  | - 25% от вложения разтворител |  |  |
| - Извличане на растителни масла и животински мазнини, и рафиниране на растителни масла | - > 10 |  |  |  | - Норми от 0,8 до 4,0 kg/тон семе в зависимост от вида - За слънчогледово семе: 1 kg/тон |  |  |
| - Производство на фармацевтични продукти | - > 50 | - 20 10 | - 5 15 |  | - 5% от вложените разтворители | - 15% от вложените разтворители |  |

Представлява отношение на масата на емитираните разтворители към общия сух остатък на нанесеното покритие.

За ротативен ситопечат върху текстил и картон

За ротативен ситопечат  - 0,45 (15-25 тона) и 0,375 при консумация на разтворител над 25 тона

При използване на вещества, упоменати в чл. 5 на Директивата.

4	 При средно съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали под 30 масови % се освобождават от прилагането на емисинони норми

5	 За инсталациите, които използват с методи с повторно използване на възстановени разтворители, НДЕ е 150.

6	 Дейности, които не могат да се извършват при контролирани условия могат да се освободят спазването на емисионните норми

7	 Първата НДЕ се прилага за сушене, втората – за нанасяне на покрития

8	 Прилага се за инсталации, произвеждащи проводници със среден диаметър  0.1 mm, а долната стойност за останалите.

9	 За финиширане на кожи за тапицерии  и конкретни кожени изделия, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н.

1	0 При работа с методи, включващи повторно ползване на възстановени разтворители, НДЕ в отпадъчните газове е 150.